Приложение № 1

| Значимые барьеры окружающей среды для основных категорий маломобильных граждан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные категории маломобильных граждан |  | Значимые барьеры окружающей среды (для выявления и устранения на объекте) |
| Графическое отображение | Буквенное отображение |  |
|  | «К» (передвигающийся на кресле-коляске) | - высокие пороги, ступени -отсутствие поручней, нарушение их высоты -неровное, скользкое и мягкое (с высоким ворсом, крпнонасыпное и др) покрытие -неправильно установленные пандусы -узкие дверные проемы и коридоры -отсутствие места для разворота кресла-коляски в помещении -высокое расположение информации |
|  | «О-н» (поражение нижних конечностей) | -высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны -неровное и скользкое покрытие -неправильно установленные пандусы -отсутствие поручней -отсутствие мест отдыха на пути движения |
|  | «О-в» (поражение верхних конечностей) | -трудности в открывании/закрывании дверей -трудности в пользовании выключателями, кранами -невозможность, сложность в написании текстов, подписании документов -иные ограничения действий руками |
|  | «С-п» (полное нарушения зрения – слепота) | -преграды на пути движения (колонны, тумбы, стойки и проч.), без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой) -ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения - отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей -отсутствие поручней, иных направляющих -неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника -отсутствие дублирующей звуковой информации при чрезвычайных ситуациях и в экстренных ситуациях |
|  | «С-ч» (частичное нарушение зрения) | - отсутствие цветовой контрастной информации и указателей -использование знаков, текстовой и графической информации недостаточных размеров -наличие препятствий и преград на пути движения без достаточной (по размеру, по цвету, контрасту) информационной поддержки -недостаточная освещенность мест и путей движения |
|  | «Г-п» (полное нарушение слуха – глухота) | -отсутствие и недостаточность зрительной информации -отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика -иные информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при чрезвычайных ситуациях |
|  | «Г-ч» (частичное нарушение слуха) | -отсутствие аудиоконтура, индукционных петель -наличие электромагнитных помех - недостаточность, отсутствие зрительной информации -отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и информации |
|  | «У» (нарушения умственного развития) | -отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации на простом языке -отсутствие ограждений опасных мест -трудности ориентации при неоднозначности информации -неорганизованность сопровождения на объекте (при необходимости) |
|  | Для всех категорий | -отсутствие (нарушение требований) информации и навигации на объекте для МГН – указателей доступных помещений и путей движения -нарушение требований освещенности мест и путей движения -отсутствие информации на сайте и информационных носителях на объекте -неорганизованность путей эвакуации и информации о чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях -отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях -некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания помощи инвалидам. |