Печное отопление требует соблюдения правил пожарной безопасности — как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки горящих углей.

В осенне-зимний пожароопасный период среди различных причин пожаров ведущее место занимают несоблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использования электронагревательных приборов и электрооборудования.

- Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. Например:

  - дымовые трубы в местах их прохождения через деревянные перекрытия;

  - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома.

- На деревянном полу из горючих материалов перед топкой необходимо установить предтопочный лист из негорючего материала размером не менее 50×70 см.

- В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- перекаливать печи;

- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.

Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для того, чтобы вовремя заметить образовавшиеся трещины, которые и являются источниками пожара.

Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал усадку, а печь, установленная на отдельный фундамент, не оседает. Вследствие этого, разделки, расположенные на дымоходе, оказываются выше сгораемых конструкций перекрытий и чердака, что также нередко приводит к возгоранию.

## Действия при пожаре

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Назвать точный адрес, что горит, и свою фамилию.

- По возможности эвакуировать всех людей из дома.

- Отключить электроэнергию на щитке.

- Приступать к тушению возгорания подручными средствами (огнетушитель, вода, песок, плотная ткань), если это не опасно для жизни.