Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000006 - с.Макарьевка_ул.Центральная

Участок: 0,000 - 0,907 км.

№ п/пНомер знака по ГОСТ Р 52290-2004Наименование знакаТипоразмер знакаПлощадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)Адрес, км + мУстановлено / требуется установить или демонтироватьКоличествоМесторасположениеМесторасположение12345678910Предупреждающие знаки11.23Дети20+407Требуется установить1справа21.23Дети20+507Требуется установить1справа31.23Дети20+554Требуется установить1слева на примыкании41.23Дети20+607Требуется установить1слева51.23Дети20+707Требуется установить1слеваИтого установлено:Итого перенести:Итого временных:Итого демонтировать:Итого требуется установить:5Итого:5Знаки приоритета62.1Главная дорога20+001Требуется установить1слева на примыкании72.1Главная дорога20+038Требуется установить1слева82.1Главная дорога20+366Требуется установить1справа92.1Главная дорога20+390Требуется установить1слева102.1Главная дорога20+566Требуется установить1слева112.1Главная дорога20+906Требуется установить1слева на пересечении122.4Уступите дорогу20+001Требуется установить1справа на примыкании132.4Уступите дорогу20+380Требуется установить1слева на пересечении142.4Уступите дорогу20+380Требуется установить1справа на пересечении152.4Уступите дорогу20+554Требуется установить1слева на примыкании162.4Уступите дорогу20+891Требуется установить1справаИтого установлено:Итого перенести:Итого временных:Итого демонтировать:Итого требуется установить:11Итого:11Запрещающие знаки173.24Ограничение максимальной скорости20+407Требуется установить1справа183.24Ограничение максимальной скорости20+554Требуется установить1слева на примыкании193.24Ограничение максимальной скорости20+707Требуется установить1слеваИтого установлено:Итого перенести:Итого временных:Итого демонтировать:Итого требуется установить:3Итого:3Предписывающие знакиИтого установлено:Итого перенести:Итого временных:Итого демонтировать:Итого требуется установить:Итого:Знаки особых предписаний205.19.1Пешеходный переход20+538Требуется установить1справа215.19.1Пешеходный переход20+544Требуется установить1слева225.19.2Пешеходный переход20+538Требуется установить1справа235.19.2Пешеходный переход20+544Требуется установить1слеваИтого установлено:Итого перенести:Итого временных:Итого демонтировать:Итого требуется установить:4Итого:4Информационные знакиИтого установлено:Итого перенести:Итого временных:Итого демонтировать:Итого требуется установить:Итого:Знаки сервисаИтого установлено:Итого перенести:Итого временных:Итого демонтировать:Итого требуется установить:Итого:Знаки дополнительной информации(таблички)248.2.1Зона действия20+507Требуется установить1справа258.2.1Зона действия20+607Требуется установить1слева268.13Направление главной дороги20+038Требуется установить1слева278.13Направление главной дороги20+001Требуется установить1слева на примыкании288.13Направление главной дороги20+001Требуется установить1справа на примыканииИтого установлено:Итого перенести:Итого временных:Итого демонтировать:Итого требуется установить:5Итого:5Всего установлено:Всего перенести:Всего временных:Всего демонтировать:Всего требуется установить:28Всего:28